TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

„Garāžas vārtu piegāde un montāža”

ID Nr. CA 2024/3

- Garāžas vārtu piegāde un montāža jāveic SIA „KULDĪGAS ŪDENS” tehniskajās telpās – Ventspils iela 15, Kuldīga, ne ilgāk kā 2 (divās) kalendārās nedēļās no līguma noslēgšanas dienas.

- Līguma izpildes laikā ēkas ekspluatācija netiks apturēta.

- Garantijas termiņš – ne mazāks kā 3 gadi.

- Darbu izpildes tāme jāsagatavo atbilstoši tehniskās specifikācijas darbu apjomu tabulu pozīcijām un apjomiem. Tāmē jāievērtē visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi, kā arī darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama darbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esoša normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.

- Sekcijveida paceļamajiem vārtiem jāatbilst standartam EN 13241, 12604, 12453 jābūt sertificētiem, nodrošinātiem ar ražotāja izsniegtu ekspluatācijas īpašību deklarāciju un jābūt marķētiem ar CE zīmi. Sekcijveida paceļamo vārtu tehniskās prasības:

| Nr. p.k. | Parametrs | Vērtība |
| --- | --- | --- |
| 1. | Vārtu paneļu apdare | Ar cinkota tērauda pārklājumu, poliuretāna pildījumu. |
| 2. | Vārtu paneļu biezums | Ne mazāks par 45 mm. |
| 3. | Vārtu paneļu profils | Ar pirkstu saspiešanas aizsardzību. |
| 4. | Vārtu krāsa | Ārpusē: RAL 7016 |
| 5. | Vārtu blīvējums | Vārtiem jābūt aprīkotiem ar augšējo blīvgumiju (vārtu augšējam panelim piestiprināta blīvgumija, kas aizpilda spraugu starp augšējo paneli un sienu), apakšējo blīvgumiju (vārtu apakšējam panelim piestiprināta elastīga blīvgumija ar papildus lamelēm, kas aizsargā pret aukstumu, vēju un kompensē nelielus grīdas nelīdzenumus) un starpsekciju blīvēm. |
| 6. | Vārtu fiksācija aizvērtā stāvoklī | Vārtiem no iekšpuses jābūt aizbīdnim (ar regulējamu aizbīdņa augstumu). |
| 7. | Vārtu fiksācija aizvērtā stāvoklī | Vārtiem no ārpuses jābūt aprīkotiem ar slēdzeni. |
| 8. | Vārtu atvēršanas/aizvēršanas mehānisms | Ar ķēdes piedziņu (vārtiem ar automātisku vadību) |
| 9. | Vārtu atvēršanas/aizvēršanas mehānisms | Ar ķēdi (vārtiem ar manuālo vadību) |
| 10. | Vārtu nesošie elementi (sliedes, vadulas) | Cinkoti ar karstās cinkošanas metodi. |
| 11. | Ailas iekšējās un ārējās apdares veids | Nav nepieciešama |
| 12. | Skaits | 1 gab. |
| 13. | Vārtu izmērs (platumsXaugstums) | 2870x3300mm |
| 14. | Vadība | 1. Automātiska 2. Manuāla |
| 15. | Īpašas prasības | Vārtos jābūt iebūvētai daudzatsperu sistēmai, kas neļauj vārtiem nokrist, plīstot atsperei. |

- Darbus veikt atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem un saskaņot ar Pasūtītāja atbildīgo personu.

- Darbu veikšanā jāievēro darba drošības, tehniskās, sanitārās un vides aizsardzības prasības.

- Izpildītājam jānodrošina instrumenti, materiāli, iekārtas un tehniskais aprīkojums atbilstoši veicamam darbam.

- Gadījumā, ja veicamo darbu rezultātā Pretendenta vainas vai neuzmanības dēļ tiek nodarīts zaudējums trešajai personai, to kompensē Pretendents.

- Cenu aptaujas piedāvājumu vērtēšanas kritērijs – piedāvājums ar viszemāko cenu.

- Pēc iesniegto piedāvājumu iesniegšanas SIA ‘’KULDĪGAS ŪDENS’’ patur tiesības pieņemt motivētu lēmumu par cenu aptaujas izbeigšanu bez rezultāta attiecībā uz visu vai daļu no cenu aptaujā piedāvātā apjoma.

| Pretendents: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parakstītāja amats, vārds, uzvārds: |  |  |
| Paraksts: |  |  |
| Datums: |  |  |