19.02.2025.	 Nr. 1.8/58

TEHNISKIE NOTEIKUMI

„Jaunas notekūdeņu attīrīšanas ietaises projektēšanai

Alsungā, Kuldīgas  novadā”

- Projektā paredzēt jaunas bioloģiskas notekūdeņu attīrīšanas ietaises (turpmāk tekstā NAI) projektēšanu Alsungā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 62420080387.

- NAI jaudu paredzēt atbilstoši Alsungas iedzīvotāju skaitam.

- NAI projektēt no saliekamiem dzelzsbetona grodu elementiem. Attīrīšanas procesus paredzēt atsevišķās tvertnēs (pirmreizējais nostādinātājs, aerators, otrreizējais nostādinātājs, paraugu ņemšanas aka u.c.).

- NAI paredzēt vismaz divas neatkarīgas tehnoloģiskas līnijas esošam kanalizācijas apjomam un vismaz vienu perspektīvam kanalizācijas apjomam.

- Paredzēt asenizācijas pieņemšanas kameru.

- Visiem elementiem un  iekārtām jābūt viegli komplektējamiem un montējamiem uz vietas objektā.

- Gaisa pūtējus paredzēt izvietot slēgtā tehniskā novietnē ar izmēriem plānā 1.5x2.0m.

- NAI teritorijai projektēt žogu ar slēdzamiem vārtiem. Vārtu kopējais platums 4.5m.

- Piebraucamā ceļa platumu paredzēt min. 4,5m.

- NAI teritorijā paredzēt minerālmateriāla seguma laukumu apkalpojošās tehnikas ērtai piekļuvei iekārtām.

- Paredzēt NAI elektroapgādi.

- Vietās, kurās inženierkomunikācijas krustojas savā starpā, vertikālais attālums jāpieņem saskaņā ar inženierkomunikāciju projektēšanas normatīviem.

- Būvprojektu saskaņot ar SIA „KULDĪGAS ŪDENS” inženieri.

- Pēc komunikāciju tīklu izbūves veikt to digitālo uzmērīšanu (arī nedarbojošās komunikācijas, kuras netiek fiziski demontētas) saskaņā ar MK noteikumiem Nr.281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” un izbūvēto cauruļvadu digitālās izpildshēmas DGN formātā iesniegt SIA „KULDĪGAS ŪDENS” inženierim.

- Pēc inženierkomunikāciju pārbūves, ekspluatācijā nelietojamās inženierkomunikāciju sistēmas daļas nojauc būvniecības ierosinātājs. Nojauktās komunikācijas attēlo izpilduzmērījumos, pievienojot piezīmes par nojaukšanas veidu (piemēram atslēgtas, izraktas, demontētas līdz noteiktam dziļumam, utt.).

- Projekta dokumentāciju DGN vai DWG faila formātā, pirms saskaņošanas, iesniegt SIA „KULDĪGAS ŪDENS” inženierim.

- Projekta dokumentāciju saskaņot ar SIA „KULDĪGAS ŪDENS” inženieri (tiek piemērota maksa atbilstoši SIA”KULDĪGAS ŪDENS” cenrādim).

- Atzinuma sagatavošanai, objekta nodošanai ekspluatācijā, tiek piemērota maksa atbilstoši SIA”KULDĪGAS ŪDENS” cenrādim.

- Tehniskie noteikumi derīgi līdz 2026.gada 19.februārim.

SIA “KULDĪGAS ŪDENS” valdes priekšsēdētājs _________(paraksts)*______

/A.Kļaviņš/

KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Būvvalde

Komunikāciju inženieris

K.Kalniņš-Kalnmalis

(paraksts)*

*DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU

UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Sagatavoja:

Inženieris Uldis Kuzmins, tālr. 26304650